Návod na montáž a údržbu

lithiové baterie

Montáž

•	Před montáží pomocí voltmetru zkontrolujte napětí baterie. Pokud je napětí menší než 12,8V, je nutné baterii dobít (viz bod „Nabíjení“).

•	Při montáži dodržujte pokyny výrobce baterie a výrobce vozidla (stroje).

•	Dbejte na správné zapojení kladného a záporné vodiče k pólům baterie.

•	Baterie musí být ve vozidle (stroji) pevně uložena.

Nabíjení

•	Při nabíjení vozidlem nebo nabíječkou je potřeba dodržovat napětí mezi 14,0-15,0 V. Baterie nemůže být nabita do plného stavu, pokud nabíjecí napětí bude pod 14,0 V. Pozor, pokud nabíjecí napětí bude větší než 15,0 V, tak může dojít k nevratnému poškození baterie.

•	Před samotným nabíjením vždy vyjměte baterii z vozidla.

•	Nabíjejte baterii nižším proudem než je maximální dobíjecí proud uvedený na štítku.

•	Po nabíjení a před kontrolou napětí, nechte baterii 1 až 2 hodiny v klidu. Pokud je napětí menší než 12,8V je baterii nutné nabít znovu.

•	Pokud je baterie při nabíjení na dotek horká, zastavte nabíjení. Počkejte, až baterie vychladne a pokračujte v nabíjení.

Skladování

•	Pro skladování musí být baterie nabita minimálně na 70 % své kapacity.

•	Baterii ukládejte v čistém, suchém a ventilovaném prostředí.

•	Skladovat lze při teplotách od  -20 do 40°C

•	Pokud je baterie dlouhodobě skladována, je třeba ji každých 180 dnů nabít do plného nabití.

Údržba

•	Pokud je vozidlo (stroj) odstaveno po delší dobu nebo je málo používáno, doporučuje se odpojit kabely baterie a baterii pravidelně dobíjet – viz odstavec „Skladování“

•	Před opětovným uvedením do provozu zkontrolujte napětí. Pokud je napětí menší než 12,8V, je nutné baterii dobít.

•	Udržujte kontaktní póly baterie čisté a bezpečně upevněné.

Upozornění

•	Pro nabíjení baterie používejte kompatibilní nabíječku.

•	Neponořujte baterii do vody.

•	Neskladujte a nepoužívejte baterii v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně.

•	Nezaměňte kladné (+) a záporné (-) svorky baterie.

•	Nepokoušejte se baterii rozebírat.

•	Nemačkejte tlačítko indikátoru déle než pár vteřin.

•	Nevyhazujte baterii dřív, než bude zcela vybita.

•	Udržujte baterii mimo dosah dětí a zvířat.

Prodávající:

Miroslav Závrbský MXTECH, 2.května 1594, Napajedla 76361

www.mxtech-eshop.cz  www.motoservis-zlin.cz